附件1-1

纯农田作业拖拉机实地安全检验标准

一、唯一性认定项目

| 项 目 | 要 求 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 号牌号码 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 类 型 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 品牌型号 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 机身颜色 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 发动机号码 | 应与行驶证记载一致 | 拓印并核对检查 |
| 机身/机架 | 应与行驶证记载一致 | 查验有无被凿改嫌疑 |
| 外廓尺寸 | 应与注册登记记载一致 | 用量具测量长×宽×高 |

二、发动机未启动状态下外观检查项目

| 部位 | 检查项目 | 技术要求 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机 | 系统部件 | 各系统相应部件和各部位应无明显变形、破裂、渗漏及连接松动等现象 | 目测检查 |
|  | 零部件 | 各零部件、仪表、铅封等应齐全完好，无影响安全改装 | 目测检查 |
|  | 防护装置 | 风扇、皮带轮、飞轮、动力输出轴等安全防护装置完好有效 | 目测检查 |
|  | 警示标志 | 易发生危险部位安全警示标志完好 | 目测检查 |
|  | 号牌 | 号牌清晰、安装牢固 | 目测检查 |
| 机架及行走系 | 机架 | 机架完整、无变形、无裂纹、无严重锈腐蚀、螺栓和铆钉无缺少和明显松动 |  |
|  | 前后桥 | 前后桥无影响安全的变形和裂纹 |  |
|  | 发动机支架 | 发动机支架无裂纹 |  |
|  | 燃油箱 | 燃油箱固定可靠，燃油箱 盖完好。 | 目测检验 |
|  | 轮胎 | 轮胎规格符合规定，同轴两侧用同一型号。 | 目测检验 |
|  | 胎面 | 轮胎的胎面、胎壁有否破裂、外伤或异常磨损、变形 | 目测检验 |
|  | 车轮 | 轮毂、轮辋、辐板无明显裂纹、无影响安全的变形 | 目测检验 |
|  | 履带 | 履带无裂纹、无影响安全的变形，驱动轮、履带、导轨等部件。无顶齿、脱轨现象 | 目测检验 |
|  | 照明灯具 | 齐全完好 | 目测检验 |

三、启动发动机，在运转状态下检查项目

| 部位 | 检查项目 | 技术要求 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机 | 启动性能 | 启动正常，通过熄火装置能迅速熄火 | 启动发动机，目测和运转检查 |
|  | 运转性能 | 怠速及最高空转转速正常运转平稳，无异响，无漏油、漏水、漏气现象 | 启动发动机，目测和运转检查 |
| 操纵照明信号装置 | 仪表 | 各种仪表工作正常 | 启动发动机，目测和运转检查 |
|  | 灯具及开关 | 灯具工作正常，开关安装牢靠开关自如 | 开启灯具，目测和运转检查 |
|  | 信号装置 | 信号装置齐全有效 | 开启信号装置，目测和运转检查 |
|  | 操纵部件 | 操纵手柄、踏板工作正常 | 目测和运转检查 |
| 转向系 | 转向各部件 | 转向垂臂、转向节臂及其纵、横拉杆连结可靠不变形、球头间隙及前轮轴承间隙适当，不松旷 | 目测和运转检查 |
|  | 转向盘 | 最大自由转动量不大于30°,转向不沉重 | 人工转动转向盘 |
|  | 直线行驶能力 | 应保持直线行驶，不应有摆动、抖动、跑偏及其他异常现象 | 目测和运转检查 |
| 传动系 | 离合器 | 分离彻底，接合平稳，不打滑、不抖动 | 运转检查 |
|  | 变速箱 | 换档操纵平顺，不乱档、跳档、脱档 | 运转检查 |
|  | 运转部件 | 分动器、驱动桥、动力输出轴装置运转正常，无异响 | 运转检查 |
| 制动系 | 制动器 | 制动器工作平稳、灵敏、可靠、无跑偏现象 | 以5-15km/n的速度正直行驶，双手轻扶转向盘，急踩制动板后迅速松开 |
| 液压及牵引装置 | 牵引装置 | 牵引装置牢固、各限位链、安全链、推销、锁销齐全完好 | 目测和运转检查 |
|  | 液压系统 | 液压系统工作平稳，定位和回位正常 | 目测和运转检查 |
|  | 液压管路 | 在最高压力下，元体和管路联结处或机件和管路结合处，均不有泄露现象，无异常噪声、管道振动和升温现象 | 目测和运转检查 |
|  | 锁定装置 | 锁定装置工作正常，可靠有效 | 目测和运转检查 |

附件1-2

联合收割机实地安全检验标准

一、唯一性认定项目

| 项 目 | 要 求 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 号牌号码 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 类 型 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 品牌型号 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 机身颜色 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 发动机号码 | 应与行驶证记载一致 | 核对、查验 |
| 机身/机架 | 应与行驶证记载一致 | 拓印并核对查验有无被凿改嫌疑 |

二、发动机未启动状态下外观检查项目

| 部位 | 检查项目 | 技 术 要 求 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机 | 系统部件 | 各系统相应部件和各部位应无明显变形破裂渗漏及连接松动等现象 | 目测检查 |
|  | 零部件 | 各零部件、仪表、铅封等应齐全完好，无影响安全改装 | 目测检查 |
|  | 防护装置 | 风扇、皮带轮、飞轮、动力输出轴等外露运动件安全防护装置完好有效 | 目测检查 |
|  | 警示标志 | 易发生危险部位安全警示标志完好 | 目测检查 |
|  | 号牌 | 号牌清晰、安装牢固 | 目测检查 |
|  | 灭火器 | 应按规定配备有效灭火器 | 目测检查 |
|  | 后视镜及喇叭 | 后视镜、喇叭按规定配置并保持完好 | 目测检查 |
|  | 粮箱和粮箱螺旋输送器 | 所有螺旋输送器都应配置防护装置，根据安全需要在粮箱外面设置安全检查用的阶梯和扶栏 | 目测检查 |
|  | 整机 | 逐稿器后装有切碎器时，应有茎杆堵塞报警器 | 目测检查 |
|  | 排气管 | 排气管出口位置和方向应合理配置 | 目测检查 |
| 机架及行走系 | 机架 | 机架完整、无变形、无裂纹、无严重锈腐蚀、螺栓和铆钉无缺少和明显松动 | 目测检查 |
|  | 前后桥 | 前后桥无影响安全的变形和裂纹 | 目测检查 |
|  | 发动机支架 | 发动机支架无裂纹 | 目测检查 |
|  | 燃油箱 | 燃油箱固定可靠，燃油箱盖完好 | 目测检查 |
|  | 轮胎 | 轮胎规格符合规定，同轴两侧用一型号 | 目测检查 |
|  | 胎面 | 轮胎的胎面，胎壁有否破裂、割伤或异常磨损、变形 | 目测检查 |
|  | 车轮 | 毂、辋、辐、销圈无明裂纹，无影响安全变形 | 目测检查 |
|  | 履带 | 履带无明显裂纹，无影响安全变形；驱动轴、履带、导轨等部件无顶齿及脱轨现象 | 目测检查 |
|  | 照明灯具 | 齐全完好 | 目测检查 |
|  | 电器导线 | 电器导线捆扎成束，固定卡紧，接头牢靠并有绝缘套 | 目测检查 |

三、启动发动机，在机械运旋转状态下检查项目

| 部位 | 检查项目 | 技术要求 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机 | 启动程序 | 发动机能正常启动，通过熄火装置能迅速熄火 | 启动发动机，目测和运转检查 |
|  | 运转性能 | 怠速及最高空转转速正常，运转平稳，无异响，无漏油、漏水和漏气现象 | 启动发动机，目测和运转检查 |
| 操从照明信号装置 | 仪表 | 各种仪表工作正常 | 启动发动机，目测和运转检查 |
|  | 灯具及开关 | 灯具工作正常，开关安装牢靠，开关自如 | 开启灯具，目测和运转检查 |
|  | 信号装置 | 信号装置齐全有效 | 开启信号装置，目测和运转检查 |
|  | 操纵部件 | 转向杆、变速杆、操纵手柄、踏板工作正常 | 目测和运转检查 |
| 转向系 | 转向各部件 | 转向垂臂、转向节臂及其纵、横拉杆连结可靠，不变形，球头间隙及前轮轴承间隙适当，不松旷 | 目测和运转检查 |
|  | 转向盘 | 最大自由转动量不大于30°，转向不沉重 | 人工转动转向盘 |
|  | 直线行驶能力 | 应保持直线行驶，不应有摆动、抖动、跑偏及其他异常现象 | 检查保持直线行使能力 |
| 传动系 | 离合器 | 离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、不抖动 | 运转检查 |
|  | 变速箱 | 换档操纵平顺，不乱档、跳档、脱档 | 运转检查 |
|  | 运转部件 | 分动器、驱动桥、动力输出轴装置运转正常，无异响 | 运转检查 |
| 制动系 | 制动器 | 制动器工作平稳、灵敏、可靠 | 运转检查 |
| 液压及牵引装置 | 牵引装置 | 牵引装置牢固、各限住链、安全链、插销、锁销齐全完好 | 目测和运转检查 |
|  | 液压系统 | 液压系统工作平稳，定位和回位正常 | 目测和运转检查 |
|  | 液压管路 | 在最高压力下，元体和管路联结处或机件和管路结合处，均不有泄露现象，无异常噪声、管道振动和升温现象 | 目测和运转检查 |
|  | 销定装置 | 销定装置工作正常，可靠有效 | 目测和运转检查 |

附件1-3

植保机械实地安全检验标准

| 部 位 | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整 机 外 观 | 机具标牌 | 清楚 无破损 |
|  | 整机安全指示标签3C标签 | 齐全∙整洁∙无剥落 |
|  | 整机整洁 | 清洁.干净 |
|  | 机器关键件完整性 | 无改造∙缺失∙破损 |
|  | 密封性 | 零部件及连接处密封可靠，不得有农药或其他液体泄漏 |
| 发动机 /电机 | 结构形式 | 零部件齐全 外观整洁 无裂纹 变形 异响 |
|  | 运转情况 | 不漏油 水气、排放正常；油门操作灵活；熄火开关功能正常 |
|  | 安全性 | 发动机转动部件和高温部件有防护装置；如喷雾机用单相电机驱动泵则应带有不可拆漏电保护器 |
|  | 机器完整性 | 无改造. 缺失.破损 |
| 药 箱 | 加液口过滤装置 | 过滤装置或过滤装置没有损坏 |
|  | 药液箱内药液排放性 | 观查药液应能方便、安全排放。药液不得四处流溢，药液残留量等项目是否符合说明书要求 |
|  | 药箱盖密封性 | 药液箱的加水鼓励在作业时不应自动开起，并能有效防止药液外溢 |
|  | 药箱液面位置和药箱的倾斜泄漏检查 | 药箱应有容量标示线。药箱内注入清水，从外部观察应能看到液面高度。 装有额定容量清水的背负机的药箱，盖紧药箱盖，将机器向任意方向与垂直倾斜45度不应有水从药箱和通气孔漏出 |
| 液泵/ 风 机 | 风机动平衡 | 叶轮应无损伤和明显变形，转动无异响 |
|  | 见机安全防护装置 | 进风口应有滤网和安全防护罩 |
|  | 液泵 | 应有调压和卸荷装置，当关闭喷枪或者阀出口时，压力增值不得超过额定压力的20%。卸压装置卸压时，泵压应降到1Mpa以下。再加压时，泵压则能回到原设定压力值 |
|  | 压力表 | 液泵应配有压力表或压力计能正确指示压力 |
| 承 压、 部 件 | 喷杆、软管接头、气室、压力表（压力指示器） | 1.5倍工作压力下承压1分钟不得有破裂渗漏 |
|  | 喷杆喷雾机喷头防滴阀 | 喷杆喷雾喷头应配有防滴阀，关机或者关闭截流阀后滴漏的喷头数不得超过3个，每个喷头滴漏数不大天 |
| 背 带 | 背负式喷雾机的背带 | 应有足够的宽度和强度，其长度可调 |
|  |  | 背负式机动喷雾机的背带及背垫，应能装有吸收振动的软垫 |
| 软 管 | 软管标志 | 查看软管上是否有标明制造厂和最大许用工作压力的永久性标志 |
| 其 它 | 操作者作业时，应能方便的关闭喷枪 |  |

附件1-4

饲料粉碎机实地安全检验标准

| 部 位 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整 机 | 标 牌 | 编号、标记齐全，字迹清晰；号牌完好，安置在规定的部位 |
|  | 外 观 | 整洁，油漆良好，罩壳平整，零部件齐全、完好，联结紧固。机架无明显变形，无脱焊、裂纹处 |
|  | 零部件 | 各零部件的联接方式应牢固可靠，保证不因振动等情况而产生松动 |
|  | 螺栓副 | 承受载荷的螺栓、螺母强度等级；螺栓不低于8.8级，螺母不低于8级 |
| 电动机及电器 | 联锁装置 | 应装有在打开粉碎室门或粉碎门未关闭到位时，保证电动机不能启动的联锁装置(单独使用的功率小于18.5kw的小型粉碎机不作规定，但制造单位应在说明书中提出叫确的警示) |
|  | 过载保护装置 | 应有过载保护装置、接地标志。单独使用的出厂时不配电气控制箱的小型粉碎机，制造单位应在说明书中加以说明 |
|  | 接 地 | 电气控制箱及电动机应有可靠的接地措施。出厂时不配电动机的小型粉碎机，制造单位应在说明书中提出明确的警示说明 |
| 喂料口 | 长度、高度 | 人工喂料的青、粗饲料(青草、水浮莲等水生植物类及麦秸、玉米秸、山芋藤等秸杆类、藤类)粉碎机的喂料斗长度不得小于500mm喂料斗平台高度应为700 mm~1100mm |
|  | 料 斗 | 人工喂料的谷物类(麦类、大豆、玉米、地瓜干、碎豆饼粉碎机应安装可控制物料流量的颗粒料斗 |
|  | 保护装置 | 系统自动喂料的粉碎机必须配有防止磁性金属异物进入粉碎室的保护装置 |
| 防护装置及警示标志 | 防护装置 | 外露的转动部件必须有防护装置，防护装置的网孔应保证体任何部位不会接触转动部件。防护装置应有足够的刚度，保证人体触及时不产生变形或位移 |
|  | 警示标志 | 人工喂料的粉碎机的喂料口处应有“粉碎机工作时严禁将手伸入”的警示标志。 凡涉及易发生人身事故的部位应贴有醒目的安全警标志(标志的图形颜色应符合标准要求) |
|  | 机械转向标志 | 粉碎机应在醒目位置标明主轴的转向 |

附件1-5

机动脱粒机实地安全检验标准

| 部 位 | 技 术 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整 机 | 标 牌 |  | 编号、标记齐全，字迹清晰；号牌完好，安置在规定的部位 |
|  | 外 观 |  | 整洁，油漆良好，罩壳平整，零部件齐全、完好，联结紧固。机架无明显变形，无脱焊、裂纹处 |
|  | 螺栓副 |  | 承受载荷的螺母强度等级；螺栓不低天8.8级，螺母不低于8级 |
|  | 轴 承 |  | 径向间隙不超限；有防尘措施，润滑良好 |
|  | 滚筒静平衡 |  | 对滚筒转速超过400r/min\质量大于5kg回转件，应检查静平衡，使能在任意位置停转 |
|  | 运 转 |  | 按最高转速空运转，应运转平稳、不得有异常声音和明显的振动；各紧固件不应松动 |
|  | 其 它 |  | 全机无任何能使人致伤的尖锐凸起物 |
| 动 力 设 备 | 柴油机 | 启动 | 启动应顺利平稳，在环境温度不低于-5℃时，应能顺利启动 |
|  |  | 运转 | 怠速及最高空转转速应正常，运转应平稳，没有异响 |
|  |  | 熄火 | 关闭油门，应即能停止运转，熄火彻底可靠 |
|  | 电动机 | 保护装置 | 应装有过载电流保护器和短路保护器件（如空气开关、熔断器等，）接地标志 |
|  |  | 电气线路 | 电气线路连接应正确、接头应可靠，不得因振动而松脱，不得发生短路或断路；开关、按纽操作方便，工作可靠；电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头、牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管 |
| 脱 粒 部 分 | 钉齿 |  | 钉齿式滚筒及轴流式滚筒的钉齿无损，不变形，磨损不超限，方向不装反，齿隙相等，安装紧固，防松措施可靠。弓齿滚筒的弓齿齐全无损坏，固定可靠，品种及位置不装错 |
|  | 滚筒 |  | 滚筒在轴上固定可靠，与机架两侧壁的间隙均匀，转动灵活，无卡滞碰擦现象。 |
|  | 滚筒轴 |  | 无裂纹，不弯曲，无轴向窜动 |
| 附 属 部 分 | 喂入装置 |  | 长度不小于800mm,ua并应有足够的强度 |
|  | 带轮、链轮 |  | 主、被传动带轮或链轮必须在同一垂直回转平面上，转轮与轴的结合，必须有可靠的固定、锁定装置 |
|  | 皮带、链条 |  | 必须设置张紧装置，并且固定牢靠，调节方便 |
| 防 护 装 置 和 安 全 标 志 | 喂入装置 |  | 应保证操作者在正常操作时手碰不到脱粒滚筒或脱粒盘 |
|  | 防护罩 |  | 外露传动机件必须设置防护罩，并符合标准要求 |
|  | 动力设备 |  | 安装在脱粒机上的动力设备，必须设备防护板、罩、网或围栅 |
|  | 安全警示标志 |  | 凡涉及易发生人身事故的部件应巾有醒目的安全警示标志（标志的图形颜色应符合标准要求） |
|  | 机械危险标志 |  | 脱粒滚筒的旋向，应在明显处贴有标志 |

附件1-6

烘干机实地安全检验标准

| 部 位 | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整 机 | 标牌 | 编号、标记齐全，字迹清晰。 |
|  | 外观 | 整洁，油漆良好，罩壳平整，零部件齐全、完好，联结紧固。罩壳无明显变形，无脱焊、裂纹处。 |
|  | 零部件 | 各零部件的联接方式应牢固可靠，保证不因振动等情况而产生松动。 |
|  | 螺栓副 | 承受载荷的螺栓、螺母强度等级；螺栓不低于8.8级，螺母不低于8级。 |
| 电器 系统 | 开关系统 | 各控制开关完整有效，无破损现象。 |
|  | 电器线路 | 线路连接正确，接地牢靠，装有漏电过载保护器，使用符合规定电线，线路铺设齐整安全。 |
| 加热 系统 | 燃烧机系统 | 点火启动、燃烧正常，无漏滴油现象。 |
|  | 燃风炉系统 | 外表无破损，无漏烟现象，燃烧送风正常。 |
| 输送 系统 | 输送正常，无阻塞，零部件无过度磨损现象。 |  |
| 排尘 系统 | 系统运转正常，无阻塞现象。 |  |
| 防护及警示 标志 | 防火设施 | 齐全有效。 |
|  | 警示标志 | 凡涉及易发生人身事故的部件应巾有醒目的永久性安全警示标志（标志的图形颜色应符合标准要求）。 |
|  | 防护装置 | 齐全有效。 |
|  | 燃料安全 | 隔离存放。 |
|  | 消防设施 | 齐全有效。 |
|  | 报警装置 | 报警灵敏、有效。 |
| 控制 系统 | 水分控制 | 测试数据正确，控制灵敏有效。 |
|  | 温度控制 | 测试数据正确，控制灵敏有效。 |

附件1-7

插秧机实地安全检验标准

| 部 位 | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整 机 | 系统部件 | 各系统相应部件和各部位应无明显变形破裂渗漏及连接松动等现象 |
|  | 零部件 | 各零部件、仪表等应齐全完好，无影响安全改装 |
|  | 防护装置 | 风扇、皮带轮、飞轮、动力输出轴等外露运动件安全防护装置完好有效 |
|  | 警示标志 | 易发生危险部位安全警示标志完好 |
|  | 整机 | 外观完整，无缺件。 |
|  | 排气管 | 无破损、漏气现象。 |
| 发 动 机 | 启动程序 | 发动机能正常启动，通过熄火装置能迅速熄火，无回火现象。 |
|  | 运转性能 | 怠速及最高空转转速正常，运转平稳，无异响，无漏油、漏水和漏气现象 |
| 机架及行走系统 | 机架 | 机架完整、无变形、无裂纹、无严重锈腐蚀、螺栓和铆钉无缺少和明显松动 |
|  | 车轮 | 毂、辋、辐、销圈无明裂纹，无影响安全变形 |
|  | 发动机支架 | 发动机支架无裂纹 |
|  | 燃油箱 | 燃油箱盖完好，无漏油。 |
| 转 向 系 | 转向各部件 | 转向臂及其拉杆连结可靠，不变形，球头间隙及前轮轴承间隙适当，不松旷。 |
|  | 转向盘 | 最大自由转动量不大于30°，转向不沉重 |
|  | 直线行驶能力 | 应保持直线行驶，不应有摆动、抖动、跑偏及其他异常现象 |
| 制动系 | 制动器 | 制动器工作平稳、灵敏、可靠 |
| 电器设备/报警装置 | 线束完整，线路无破损，报警装置有效。 |  |
| 液 压 系 统 | 液压系统 | 液压系统工作平稳，定位和回位正常 |
|  | 液压管路 | 在最高压力下，元体和管路联结处或机件和管路结合处，均不有泄露现象，无异常噪声、管道振动和升温现象 |
|  | 销定装置 | 销定装置工作正常，可靠有效 |
| 插 秧 部 | 插植系统 | 运转灵活，无卡滞、碰撞现象，无过度磨损，调整符合规定。 |
|  | 控制系统 | 控制灵敏，分离彻底，无卡滞现象，调节灵活准确。 |
| 其 它 | 紧固部件 | 牢固可靠。 |