附件3

拖拉机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 机架型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 外廓尺寸(长×宽×高) |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 4 | 轴距或履带接地长 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 5 | 轮距(前轮/后轮)或轨距 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 6 | 轮距(前/后)调整方式 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 7 | 最小离地间隙 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 8 | 最小使用质量 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 9 | 前轴质量/后轴质量 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 10 | 配重(前/后) |  | 可以变化，幅度≤5% 当配重增加超过5%时，需加做驻车制动、行车制动试验后确认。当配重减少超过5%时，需加做侧翻试验后确认 | 允许不一致 |
| 11 | 挡位数(前进/后退) |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 各挡理论速度 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 13 | 发动机与离合器联接方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 14 | 驾驶室（安全架） |  | 可以变化，需提供变化后的驾驶室（安全架）强度试验报告，且需按照大纲要求加做相关试验后确认 | 允许不一致 |
| 15 | 驾驶员座椅 |  | 可以变化，但座椅标志点不能变化。加做驾驶员座椅振动联合加速度试验后确认 | 允许不一致 |
| 16 | 燃油箱 |  | 型号允许变化 容积允许变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 17 | 消声器 | 消音腔尺寸、重量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 18 | 前照灯 | 型号 | 可以变化，需提供符合JB/T 6701要求的灯具报告，且需加做发光强度和照射位置试验后确认 | 允许不一致 |
| 19 | 配套发动机 | 企业名称 | 可以变化，需通过推广鉴定，或增加检测后确认 | 允许不一致 |
|  |  | 型号 | 可以变化，需通过推广鉴定，或增加检测后确认 | 允许不一致 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 气缸数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 进气方式 | 可以变化，按照大纲要求加做试验后确认 | 允许不一致 |
|  |  | 冷却方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 标定功率 | 不允许变化 | 允许不一致，变化圆整后应符合本型号编写规则 |
|  |  | 标定转速 | 可以变化，幅度≤5%，当转速增大时，需加做行车制动试验、动态环境噪声试验、速度核测，核测后确认 | 允许不一致，不超过定型产品配套发动机转速的10% |
|  |  | 喷油泵型式、型号 | 可以变化，须有型式核准证书 | 允许不一致 |
|  |  | 喷油嘴型式、型号 | 可以变化，须有型式核准证书 | 允许不一致 |
| 20 | 转向系 | 型式 | 可以变化，加做转向性能试验后确认 | 允许不一致 |
| 21 | 制动系 | 型式 | 可以变化，加做停车制动、行车制动试验后确认 | 允许不一致 |
| 22 | 离合器 | 型式 | 可以变化，需加做动力输出功率试验后确认 | 允许不一致 |
| 23 | 变速箱 | 型式 | 型式、档位数不允许变化；不允许增加选装变速箱；允许在原变速箱基础上进行速度调整，幅度≤5%。 如调整使最高车速增大，需加做行车制动试验后确认 | 允许不一致 |
|  |  | 换挡方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 24 | 中央传动 | 型式(前/后) | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 25 | 差速器 | 型式(前/后) | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 26 | 最终传动 | 方式(前/后) | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 27 | 轮胎 | 型号(前轮/后轮) | 可以变化，在企业明示的最大轮胎规格以下变化。允许增加水田轮配置 | 允许不一致 |
| 28 | 履带 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 履带板数量 | 幅度≤5% | 允许不一致 |
|  |  | 履带板宽度 | 可以变化，幅度≤50mm | 允许不一致 |
| 29 | 液压悬挂系统 | 型式及调节方式 | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 | 允许不一致 |
| 30 | 悬挂装置类别、悬挂杆件尺寸参数 |  | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 | 允许不一致 |
| 31 | 液压油泵型式、型号 |  | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 | 允许不一致 |
| 32 | 液压输出装置 |  | 可以变化，加做液压输出功率试验后确认 | 允许不一致 |
| 33 | 安全阀开启压力 |  | 可以变化，加做液压提升能力试验后确认 | 允许不一致 |
| 34 | 动力输出轴 | 型式 | 允许从非独立运转往独立运转方向变化 | 允许不一致 |
|  |  | 转速 | 允许变化 | 允许不一致 |

注：（1）获证产品在本表规定范围内发生变化，除需增加试验检测后确认的项目外，其他项目由获证企业自主控制，不用申报变更。

（2）因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构参数变化，与本限制范围要求不一致的，在推广鉴定证书有效期内允许变化（如涉及产品归类归档的结构参数，则在推广鉴定证书有效期内不允许变化）。

（3）因允许变化的结构或参数变化，造成其他参数超出限制范围的，予以认可。

（4）通过推广鉴定时某技术参数确定为范围值或多个的，有效期内变更幅度按照该范围值的中值或鉴定时实际考核的参数值进行确定。

（5）除本表中所列项目以外，其他结构或配置在推广鉴定证书有效期内不可增减。

（6）申请推广鉴定时，对于与原定型产品信息不一致的信息，申请企业应列出相关变化情况对照表，经受理审查部门审查，相关变化符合要求时，予以受理。